制造智能技术课程设计报告

数字孪生车间智能监控与运维平台

课程名称：制造智能技术

设计题目：数字孪生车间智能监控与运维平台

学生姓名：×××

学　　号：××××××××

专业班级：××××

完成日期：2026 年 9 月

# 摘要

本课程设计面向制造工业设备运维场景，运用 vibe coding 方法开发了一套数字孪生车间智能监控与运维平台。系统采用 B/S 架构，基于 NASA C-MAPSS 公开工业设备时序数据集（FD001 子集），构建了从设备台账、数字孪生可视化、实时数据监测、健康与能耗评估、异常预警到智能诊断、运维工单的完整业务闭环。

系统覆盖课程四大技术方向：数字孪生技术（虚实映射与状态可视化）、机器学习（随机森林 RUL 预测，测试集 MAE 10.55、R² 0.72）、深度学习（LSTM 时序预测，MAE 9.02、R² 0.77）、数据挖掘（孤立森林异常检测，精确率 0.49、召回率 0.29）及专家系统（20 条 IF-THEN 规则故障诊断）。后端基于 FastAPI + SQLite，前端基于 Vue3 + Element Plus + ECharts，全部本机可运行。后端自动化测试 52 个用例全部通过，包含预警-诊断-工单闭环集成测试。

关键词：数字孪生；预测性维护；随机森林；LSTM；孤立森林；专家系统；B/S 架构

# 目录

一、背景调研与研究意义

二、方案设计

三、数据资源构建

四、系统实现

4.1 后端服务与数据库

4.2 前端界面

4.3 算法模块

五、测试与集成调试

六、AI 使用披露

七、总结与展望

参考文献

# 一、背景调研与研究意义

## 1.1 工业设备运维的发展历程

工业设备运维模式经历了三个阶段的演进：第一阶段为事后维修（Run-to-Failure），设备发生故障后才进行维修，存在停机损失大、安全风险高等问题；第二阶段为定期检修（Preventive Maintenance），按固定周期进行维护，存在过度维修或维修不足的矛盾；第三阶段为预测性维护（Predictive Maintenance），基于设备运行数据和智能算法预测剩余使用寿命（RUL），在故障发生前精准干预，是当前智能制造领域的研究热点。

## 1.2 数字孪生技术在智能制造中的应用

数字孪生（Digital Twin）通过构建物理实体的虚拟模型，实现全要素、全流程的虚实映射与实时同步。在车间运维场景中，数字孪生可将物理设备的运行状态、传感器数据、报警信息实时映射到虚拟车间，使管理人员"所见即所得"，从"被动响应"转向"主动预判"。数字孪生与预测性维护结合，可形成"数据采集—状态监测—异常预警—智能诊断—运维执行"的完整闭环。

## 1.3 研究意义

本设计的意义在于：（1）将数字孪生、机器学习、深度学习、数据挖掘、专家系统等课程技术手段集成到一个完整的工业运维系统中，验证多技术融合的可行性；（2）基于公开数据集构建可复现、可演示的系统，为同类课程设计和小型工业项目提供参考架构；（3）通过 vibe coding 方法实践 AI 辅助开发全流程，包括提示词工程、上下文工程、规格驱动开发和自动化测试，形成可复用的开发规范。

# 二、方案设计

## 2.1 系统目标

构建一套单机可运行的数字孪生车间智能监控与运维平台，实现以下核心目标：

（1）设备台账管理：支持车间设备信息的增删改查，绑定传感器点位；

（2）数字孪生可视化：2D 虚拟车间与物理设备实时同步，状态、报警直观呈现；

（3）实时数据监测：多传感器时序曲线展示，异常点自动标记；

（4）健康与能耗评估：基于机器学习模型一键评估设备健康度、RUL、负载率；

（5）异常预警与智能诊断：孤立森林自动检测异常，专家系统给出故障诊断与维修建议；

（6）运维工单管理：预警一键生成工单，支持状态流转（待处理→维修中→已完成）。

## 2.2 技术方向映射

系统覆盖课程至少 3 章技术手段，实际覆盖四个方向，每项均服务真实业务：

| 课程技术方向 | 具体方法 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 数字孪生技术 | 虚实映射、数据驱动同步、状态可视化 | 构建虚拟车间，实时同步设备数据、状态、报警 |
| 机器学习 | 随机森林回归（77 维窗口特征） | 设备健康度与剩余寿命 RUL 预测 |
| 深度学习 | LSTM 时序模型（30 周期×17 特征） | 传感器时序数据的 RUL 预测，与随机森林对比优化 |
| 数据挖掘 | 孤立森林异常检测 | 自动识别传感器异常、能耗超标，触发预警 |
| 专家系统 | IF-THEN 规则引擎（20 条规则） | 基于异常点位与评估结果，输出故障部位、排查步骤、维修建议 |

## 2.3 系统架构

系统采用 B/S 架构，分为表现层、接口层、业务层、算法层和数据层：

表现层：Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts，六大功能页面，深蓝侧栏布局；

接口层：FastAPI 提供 RESTful API，统一返回格式，前缀 /api/v1；

业务层：健康评估、异常检测、专家诊断、预警、工单等服务模块；

算法层：特征工程、随机森林、LSTM、孤立森林、专家系统规则库；

数据层：SQLite 数据库（5 张业务表）+ 固化模型文件 + NASA C-MAPSS 数据集。

## 2.4 业务闭环设计

系统核心价值为完整业务闭环：设备监测 → 孤立森林异常检测 → 风险预警 → 专家系统诊断 → 运维工单生成 → 工单状态流转 → 闭环。前端预警中心页提供"一键闭环演练"按钮，可端到端演示完整流程。

# 三、数据资源构建

## 3.1 数据来源

本项目选用 NASA C-MAPSS 涡扇发动机退化仿真数据集 FD001 子集作为核心实验数据。该数据集由 NASA Prognostics Center of Excellence 公开发布，包含 100 台发动机从健康到失效的全寿命运行数据（run-to-failure），是预测性维护领域的标准基准数据集。

数据集官方链接：https://data.nasa.gov/Aerospace/CMAPSS-Jet-Engine-Simulated-Data/ff5v-kuh6

引用：Saxena A, Goebel K, Simon D, Eklund N. Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation [C]. PHM08, 2008.

## 3.2 数据集规模

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 训练集行数 | 20,631 行（100 台设备全寿命） |
| 测试集行数 | 13,096 行（100 台设备，含官方 RUL 真值） |
| 传感器数量 | 15 个（剔除零方差列后） |
| 工况参数 | 2 个（高度、马赫数等） |
| RUL 截断上限 | 125 cycles |

## 3.3 数据预处理

预处理程序 data/preprocess.py 完成以下工作：

（1）列名补充：为原始无表头数据添加设备 ID、周期、工况、传感器列名；

（2）零方差列剔除：删除无变化的传感器列，保留 15 个有效传感器 + 2 个工况；

（3）标签构造：计算每台设备的 RUL（剩余寿命），构造健康度（RUL/125 截断）、健康等级（良好/注意/严重）、异常标签（RUL<30 标记为异常）；

（4）归一化：对传感器数据进行 MinMax 归一化，保存归一化参数；

（5）数据入库：将预处理后的数据导入 SQLite 数据库，供系统运行时读取。

# 四、系统实现

## 4.1 后端服务与数据库

后端基于 FastAPI 框架（Python 3.10+），使用 SQLAlchemy ORM 操作 SQLite 数据库。数据库包含 5 张业务表：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| equipment | 设备台账（编号、型号、位置、状态、健康度） |
| sensor_data | 传感器时序数据（周期、工况、15 传感器值） |
| health_evaluation | 健康评估记录（设备、健康度、RUL、评估时间） |
| alert | 预警记录（类型、等级、设备、时间） |
| work_order | 运维工单（工单号、设备、描述、优先级、状态） |

后端接口统一返回 {"code": 0, "message": "success", "data": ...} 格式，前缀 /api/v1，覆盖设备 CRUD、传感器查询、健康评估、异常检测、专家诊断、预警、工单等全部业务功能。服务启动后可通过 /docs 查看 Swagger 接口文档。

## 4.2 前端界面

前端基于 Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts，采用深蓝侧栏管理系统布局，共六大页面：

| 页面 | 路由 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 数字孪生可视化 | /twin | 车间设备状态网格、统计概览、设备详情、一键诊断 |
| 车间设备台账 | /equipment | 设备 CRUD、搜索、状态筛选、分页 |
| 实时数据监测 | /monitoring | 多传感器折线图、异常红点标记、周期明细 |
| 健康与能耗评估 | /evaluation | 随机森林评估触发、健康度仪表盘、历史记录 |
| 孪生预警中心 | /alerts | 预警筛选、生成工单、标记处理、一键闭环演练 |
| 运维工单管理 | /work-orders | 工单状态流转、新建工单、详情查看 |

前端通过 Vite 代理将 /api 请求转发到后端 8000 端口，实现前后端分离开发。

## 4.3 算法模块

### 4.3.1 特征工程

对每台设备的传感器数据采用 30 周期滑动窗口提取统计特征：每个传感器计算均值、标准差、最小值、最大值（4 个统计量 × 15 传感器 = 60 维），加上 2 个工况特征，共 62 维。阶段 6 升级新增传感器线性趋势斜率特征（15 维），总特征维度提升至 77 维。

### 4.3.2 随机森林 RUL 预测

使用 scikit-learn 的 RandomForestRegressor，基于 77 维窗口特征预测设备剩余寿命。模型参数：n_estimators=100，max_depth 不限。在 FD001 测试集上的表现：MAE 10.55 cycles，R² 0.72（特征工程升级前为 MAE 13.55、R² 0.53）。

### 4.3.3 LSTM 深度学习时序预测

使用 PyTorch 构建 LSTM 模型，输入为 30 周期 × 17 归一化特征（15 传感器 + 2 工况），隐藏层维度 64，2 层 LSTM + 全连接输出层。训练 45 个 epoch，测试集 MAE 9.02 cycles、R² 0.77，优于随机森林，验证了深度学习对时序退化数据的建模优势。

### 4.3.4 孤立森林异常检测

使用 IsolationForest 对传感器窗口特征进行无监督异常检测。训练策略：仅使用每台设备健康早期（前 50% 周期）的数据建立正常基线，模型在偏离基线的样本上标记异常。升级至 77 维特征后，精确率 0.49、召回率 0.29（升级前为精确率 0.43、召回率 0.26）。

### 4.3.5 专家系统故障诊断

构建 20 条 IF-THEN 规则（R001~R020），每条规则包含触发条件（传感器阈值组合 + 健康度范围）、故障部位、排查步骤和维修建议。例如 R001：当 HPT 排气温度持续升高且健康度 < 0.4 时，诊断为涡轮叶片磨损，建议检查涡轮叶片间隙和热腐蚀情况。规则引擎接收异常检测结果和评估数据，输出结构化诊断报告。

### 4.3.6 模型固化与运行机制

所有模型训练完成后固化为文件（random_forest_rul.joblib、isolation_forest.pkl、lstm_rul.pt），存放于 backend/app/model_files/。系统运行时仅加载模型进行推理，不重新训练，保证演示流畅和结果可复现。运行 python -m app.algorithms.train 可一键重训全部模型。

# 五、测试与集成调试

## 5.1 自动化测试

使用 pytest 编写后端自动化测试，共 52 个用例全部通过，覆盖：

（1）基础接口测试：设备 CRUD、传感器查询、评估、预警、工单等接口的正常与异常路径；

（2）算法模块测试：特征工程输出维度、随机森林预测范围、孤立森林标记、专家系统规则触发；

（3）LSTM 深度学习测试：模型加载、前向推理输出形状、预测值范围；

（4）闭环集成测试：异常检测→预警、诊断→工单、工单状态流转、预警一键生成工单、全链路闭环。

## 5.2 业务闭环验证

在真实运行的前后端环境中，使用浏览器完成端到端闭环演示：选择末端寿命设备 DEV001（周期 #192，健康度 0.0，等级严重），系统检出异常 → 自动生成预警 → 专家系统命中 R001（严重）→ 自动生成运维工单 → 工单状态从待处理流转至维修中 → 已完成，全链路验证通过。

## 5.3 前端一键闭环演练

前端预警中心页面提供"一键闭环演练"按钮，输入设备 ID 后自动执行完整闭环流程并展示每一步状态变化，便于答辩现场演示。

# 六、AI 使用披露

## 6.1 所用 AI 工具

本项目全程使用豆包 AI 编程助手（Doubao Agent Mode）进行 vibe coding 开发，涉及代码生成、调试、测试、文档撰写等环节。版本控制使用 Git + GitHub。

## 6.2 关键 prompt 策略

（1）提示词工程：采用"任务拆解 + 技术约束 + 验收标准"三段式模板，每次 AI 交互明确指定功能范围、技术栈、接口格式和测试要求；

（2）上下文工程：创建 PROJECT_RULES.md 项目核心规则文件，明确技术栈、目录结构、代码规范、接口返回格式、测试标准，每次代码修改前要求 AI 先读取规则文件和现有代码；

（3）规格驱动开发：先完善需求文档和方案设计，再由 AI 制定分步实现计划，人工审核后单步开发，每步运行验证；

（4）过程留痕：所有 AI 核心交互记录按阶段归档为 JSON 文件，存放于 prompt/ 目录，共 6 个阶段记录。

## 6.3 AI 出错案例及纠正过程

案例一：AI 生成的数据库模型字段与接口 schema 不一致，导致前后端联调时数据字段缺失。纠正：缩小改动范围，仅修正模型定义和 schema，重新运行测试验证，通过后提交。

案例二：AI 生成的孤立森林训练逻辑使用了全量数据（含故障期），导致异常检测基线偏移、召回率偏低。纠正：人工审查发现训练集构造问题，修改为仅使用健康早期 50% 数据建基线，重训后精确率从 0.43 提升至 0.49。

案例三：AI 生成的 LSTM 模型输入维度与特征工程输出不匹配（17 维 vs 77 维），导致运行时报错。纠正：回滚到上一可用版本，明确区分"统计特征路径（77 维→随机森林）"和"时序原始路径（30×17→LSTM）"，分别实现数据加载逻辑。

案例四：AI 在前端页面中引入了未安装的依赖包，导致构建失败。纠正：使用最小改动原则，移除多余依赖，改用已有的 Element Plus 组件实现相同功能。

## 6.4 人工审查与代码可靠性

所有 AI 生成代码均经过人工逐行审查，确保逻辑正确、无安全隐患、符合项目规范。每次代码修改后必须运行自动化测试，测试通过后方可提交 Git。Git 提交遵循"功能模块-完成内容"格式，小步提交，全程可追溯。

# 七、总结与展望

## 7.1 工作总结

本课程设计完成了数字孪生车间智能监控与运维平台的全流程开发，包括数据准备、后端服务、算法模块、前端界面、闭环联调和模型重训六个阶段。系统实现了设备台账→数字孪生→实时监测→健康评估→异常预警→智能诊断→运维工单的完整业务闭环，覆盖数字孪生、机器学习、深度学习、数据挖掘、专家系统五个技术方向。后端 52 个自动化测试全部通过，模型指标达到随机森林 R² 0.72、LSTM R² 0.77 的水平。

## 7.2 创新点

（1）多技术融合：将数字孪生、机器学习、深度学习、数据挖掘、专家系统集成到一个完整业务系统中，而非单一算法演示；

（2）完整业务闭环：从数据监测到维修工单的端到端闭环，可现场一键演示；

（3）特征工程升级：在统计特征基础上新增趋势斜率特征，将随机森林 R² 从 0.53 提升至 0.72；

（4）深度学习对比：补训 LSTM 模型并与随机森林对比，验证时序模型优势。

## 7.3 不足与展望

（1）孪生可视化目前为 2D 网格布局，未来可引入 Three.js 等 3D 引擎实现更真实的车间三维孪生；

（2）数据集为仿真数据，未来可接入真实工业设备数据验证模型泛化能力；

（3）专家系统规则为人工编写，未来可结合知识图谱和规则挖掘实现自动规则生成；

（4）系统目前为单机运行，未来可容器化部署，支持多用户并发访问。

# 参考文献

[1] 数字孪生与智能制造 [M]. 电子工业出版社.

[2] 工业互联网平台技术 [M]. 机械工业出版社.

[3] 数字孪生体技术白皮书 [EB/OL].

[4] Saxena A, Goebel K, Simon D, Eklund N. Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation [C]. PHM08, 2008.

[5] Breiman L. Random Forests [J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[6] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory [J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[7] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest [C]. ICDM, 2008: 413-422.

[8] NASA Prognostics Center of Excellence Data Set Repository [EB/OL]. https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/